FASS调度系统

接口说明书

2022年11月

目录

1	引言	4

1.1	编写目的	4

1.2	名词定义	4

2	接口描述	4

2.1	获取AGV定位和状态	4

2.2	任务下发	5

2.3	任务查询	5

2.4	流程查询	6

2.5	任务执行	6

2.6	流程执行	7

2.7	地图查询	7

修订记录

| 版本号 | 页/章节号 | 修订内容 | 拟制/修改人 | 拟制/修改日期 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 所有 | 新建 | 刘丽 | 2022/11/24 |  |

引言

编写目的

公司现有AGV搬运机器人主要分为磁导航、SLAM激光导航、二维码导航的方式，为了使各类移动机器人设备能够更好协同工作，满足实现多样化的厂内物流搬运场景。本接口需求说明书旨在统一调度系统接入接口，通过相关接口规范，实现不同导航方式AGV机器人的统一管理和调度。

本接口需求说明书采用请求/应答的通信模型，调度系统请求，AGV小车应答。

名词定义

AGV：Automated Guided Vehicle，自动导引车。

FASS：AGV小车智能调度系统。

SLAM：Simultaneous Localization and Mapping，一种定位导航方式。

接口描述

获取AGV定位和状态

| 应用场景 | 获取AGV小车定位及状态 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 机器人ID | Y |  |
|  | 机器人状态 | N | 0全部/默认，1工作中，2空闲中，3异常 |
| 返回参数 | 机器人ID |  |  |
|  | X坐标 |  |  |
|  | Y坐标 |  |  |
|  | 车辆角度 |  |  |
|  | 车辆速度 |  |  |
|  | 车辆电量 |  | 0-100 |
|  | 车辆状态 |  | 1待机， 2运行中， 3停止， 4报警 |

任务下发

| 应用场景 | 任务下发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 机器人种类 | Y | 1举升，2辊筒，3牵引，4叉车，5复合 |
|  | 机器人ID | Y | 0: 表示让系统自动调度最近小车，非0:指派某台小车执行任务 |
|  | 任务类型 | Y |  |
|  | 起始点位 | Y |  |
|  | 目标点位 | Y |  |
|  | 优先级 | Y |  |
|  | 任务单号 | N | 响应或回调时会将此项内容回传给上游 |
|  | 流程编号 | N | 多个任务绑定同一流程，通过优先级判断任务流转节点 |
|  | 流程优先级 | N | 有流程后，流程需要同时设置优先级 |
| 返回参数 | 下发状态 |  | 0成功，非0失败 |
|  | 接收状态 |  |  |
|  | 任务单号 |  | 回传单号 |

任务查询

| 应用场景 | 任务查询 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 任务单号 | Y |  |
|  | 机器人ID | N |  |
|  | 任务状态 | N |  |
| 返回参数 | 任务单号 |  |  |
|  | 任务状态 |  | 1空闲，2执行中，3已完成，4任务失败 |
|  | 任务优先级 |  |  |
|  | 流程单号 |  |  |
|  | 流程状态 |  | 0无流程，1空闲，2执行中，3已完成，4流程失败 |

流程查询

| 应用场景 | 流程查询 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 流程单号 | Y |  |
|  | 机器人ID | N |  |
|  | 流程状态 | N |  |
| 返回参数 | 流程单号 |  |  |
|  | 流程状态 |  | 0无流程，1空闲，2执行中，3已完成，4流程失败 |
|  | 流程优先级 |  |  |
|  | 包含任务单号 |  |  |

任务执行

| 应用场景 | 任务执行当前动作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 消息类型 | Y | 启动、暂停、恢复执行、取消 |
|  | 任务单号 | Y |  |
|  | 启动点编码 | N |  |
|  | 下一节点编码 | N |  |
| 返回参数 | 任务单号 |  |  |
|  | 执行状态 |  | 0成功 非0失败 |

流程执行

| 应用场景 | 流程执行：多点搬运任务中，完成本任务后子任务执行操作 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口描述 |  |  |  |
| 请求参数 | 字段名称 | 是否必填 | 规则说明 |
|  | 消息类型 | Y | 继续执行、暂停、恢复执行、取消 |
|  | 任务单号 | Y |  |
|  | 子任务单号 | Y |  |
|  | 流程编号 | N |  |
|  | 启动点编码 | N |  |
|  | 目标点编码 | N |  |
| 返回参数 | 任务单号 |  |  |
|  | 子任务单号 |  |  |
|  | 执行状态 |  | 0成功 非0失败 |

地图查询